# Informe Técnico CTF: SCADA Aguas del Valle

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la arquitectura, endpoints y configuraciones técnicas del desafío CTF (Capture The Flag) orientado a infraestructuras críticas (OT/ICS). El sistema se ha particionado en dos entornos aislados para maximizar la seguridad operativa y la inmersión técnica del atacante.

# 2. Arquitectura del Sistema

El ecosistema CTF se ha estructurado en tres componentes físicos y lógicos para emular un entorno OT realista. El objetivo de los atacantes es comprometer la lógica de seguridad escribiendo en la memoria del PLC.

1. PLC Industrial Físico (Target CTF):
   Es el equipo real que levanta el puerto 502 (Modbus TCP Server). Actúa como el banco de memoria del sistema y es el vector de ataque directo. Contiene los registros de telemetría, el flag del CTF y el registro vulnerable de Override.

2. Nodo Físico de Control Edge (nodo_raspberry):
   Una Raspberry Pi que actúa como cliente Modbus y controlador autónomo. Gestiona los sensores de nivel (ToF VL53L0X vía I2C) y los relés de la bomba. Se encarga de enviar (escribir) la telemetría al PLC Físico y de leer las órdenes (Bypass). Contiene la inteligencia para cortar el agua al 85% de manera autónoma, a menos que se le ordene lo contrario.

3. Servidor HMI SCADA Web (scada_web):
   Máquina Virtual Ubuntu corriendo Docker. Es la interfaz gráfica para visualizar los niveles de agua. Se conecta como cliente de solo lectura al PLC Físico.

# 3. Endpoints Web y API (scada_web)

A continuación se detallan las rutas disponibles en la aplicación web (Puerto 5000):

| Ruta (Endpoint) | Método | Descripción |
| --- | --- | --- |
| / | GET | Redirección a la página de login. |
| /login | GET, POST | Autenticación de operadores y administradores. |
| /logout | GET | Cierre de sesión de usuario. |
| /portal | GET | Panel de control del operador autenticado. |
| /portal/upload | POST | Vulnerabilidad de carga de archivos arbitrarios (Vector Web). |
| /admin | GET | Panel de administración (requiere rol admin). Muestra estado OT. |
| /dashboard | GET | Vista principal HMI Kiosk (Esquema de los 4 estanques). |
| /api/telemetria | GET | Devuelve estado JSON crudo desde Modbus (Socket.IO poll). |
| /api/reset | GET, POST | Fuerza reseteo manual simulado desde la web. |

## 3.1 Eventos WebSockets (Socket.IO)

- telemetria (Servidor -> Cliente): Broadcast emitido cada 1 segundo con los niveles de agua y estado Modbus.
- reset_sistema (Cliente -> Servidor): Petición de purga forzada del sistema HMI.

# 4. Mapa de Memoria Modbus TCP (En el PLC Físico)

El PLC real aloja los siguientes Holding Registers (Registros de Retención) en el puerto 502:

| Registro (Offset) | Acceso (Hacker / Raspi) | Descripción / Valor |
| --- | --- | --- |
| 0 | Lectura / Escritura | Registro de Control/Override. Si el atacante escribe 768 (0x0300), la Raspi anula su seguridad del 85%. |
| 1..16 | Lectura | Almacena la Flag CTF en texto plano codificado en pares ASCII (CTF{0v3rfl0w_m0dbus_sc4d4_pwn3d}). |
| 17..20 | Escritura (Solo Raspi) | Niveles de agua de los 4 estanques (17=Estanque 1, 20=Estanque 4). La Raspi los actualiza multiplicados por 10. |
| 21 | Escritura (Solo Raspi) | Estado físico de los relés de la bomba (1 = Encendida, 0 = Apagada). |

# 5. Lógica de Restablecimiento Automático (Lado Raspberry Pi)

Para garantizar la usabilidad continua del desafío, la Raspberry Pi se autogestiona frente a ataques exitosos. Si un atacante inyecta el valor 768 en el Registro 0 del PLC, la Raspberry Pi desactiva su corte de seguridad (85%) y los relés continúan inyectando agua.

Al sobrepasar el 100% (Inundación Crítica), la Raspberry Pi inicia un temporizador de 10 segundos para dar tiempo al atacante de capturar la bandera visual. Transcurrido ese tiempo, la Raspberry Pi actúa como contramedida: se conecta al PLC, sobrescribe el Registro 0 con un '0' para anular el Bypass, y devuelve los estanques a niveles nominales para el siguiente jugador.